
附件3

2023全国工业和信息化技术技能大赛
全国汽车芯片开发应用赛项
理论知识竞赛样题(学生组)
考试时间：60分钟        考试形式：上机考试
一、单项选择题（共40题，每题1分，共40分）
1、能起抑制放大器零点漂移的电路是（A）
A、差分放大器
B、共发射极放大电路
C、分压式偏置放大电路 
D、直接耦合放大电路
2、一个阻容耦合的两极放大器，已知其前级电压放大倍数为-40，后级电压放大倍数为-20，则该放大器总的电压放大倍数为（B）。
A、-60 
B、800
C、-20
D、-800
3、放大器的输出电阻ro越小，则（B）。
A、带负载能力越弱
B、带负载能力越强
C、通频带越宽
D、抗干扰能力越强
4、当放大电路的电压增益Gu为20dB时，它的电压放大倍数Au为（C）。 
A、20 
B、-20
C、10
D、0.1
5、消除基本共射放大电路中出现的截止失真，通常采用的方法是（C）。 
A、增大Rb 
B、增大RC
C、减小Rb
D、减小RC
6、集成运放电路的实质是一个（B）的多级放大电路。
A、阻容耦合式
B、直接耦合式
C、变压器耦合式
D、三者都有
7、下图为汽车芯片封装常用的金属框架设计图，图中红色区域的Dimple和Hole的主要作用是( C )。
[image: image1.png]Eau|
]
i_an]
D
-nn]
yuil
=ai|
Inun)
]

=]

=]

=]

.
Yy
A
A

NA
©
N
0

H

000000000000
©00000000000

rl_l;

00000000
000000000
©00000000000
000000000000
000000000000
©00000000000
©00000000000
000000000000
©00000000000

0000000000000

H

&%

000000000000
©00000000000

—1] Dimple
H o0
oo

L

=
A
o

[En

ot
O
Rt

O

ot




A、节省材料，降低封装成本
B、平衡应力分布，提升封装工艺品质
C、锁住塑封料，提升封装可靠性
D、封装工艺过程中的定位孔
8、FCW是哪种V2X应用的简称(B)。
A、交叉路口碰撞预警 

B、前向碰撞预警

C、绿波通行

D、车内标牌

9、智能汽车通过自车传感器感知、结合 V2X 通信感知，能够在广域范围内实现以（A）优化为目标的路径和车速优化、防撞避撞等功能，进一步提升道路交通的效率、降低事故发生率和整车的能耗水平。

A、安全和能量    

B、可靠      

C、运动控制 

D、其他形式

10、汽车芯片可靠性要求相比消费类芯片较高，工作范围温度要求在( C )

A、0 ~ 70℃
B、-40 ~ 85℃
C、-40 ~ 125℃
D、-55 ~ 125℃
11、汽车芯片对散热性要求较高，以下塑封料(EMC)填料中，热导率最高的是（ D ）。
A、SiO2

B、Si3N4

C、Al2O3

D、AlN

12、汽车芯片开发中的EDA是指（ A ）。

A. 电子设计自动化




B. 电动车驱动系统
C. 汽车电子数据分析




D. 汽车电子应用
13、车辆在行驶过程中，通过V2X 不断与其它车辆、行人及路边设施进行通信，车辆可以基于第三方提供的共享数据，提供（D）智能驾驶功能。

A.转向辅助 

B.碰撞预警

C.限速预警 

D.以上都是
14、行人识别常用的传感器是（D）。

A.超声波传感器 

B.毫米波雷达

C.激光雷达

D.视觉传感器

15、在基于特征的交通标志识别中，一般不作为特征的是(D）。

A.颜色特征

B.形状特征 

C.纹理特征

D.空间关系特征

16、在信息感知方面，根据信息对驾驶行为的影响和相互关系分为驾驶相关类信息和（D）。

A.车辆状态相关类信息 

B.环境相关类信息

C.道路相关类信息 

D.非驾驶相关类信息

17、以下不属于汽车行业发展“新四化”范畴是（D）。

A.共享化 

B.智能化

C.电动化 

D.定制化

18、在单相桥式整流电路中，如果一只整流二极管内部断开，则（ C ）
A、引起电源短路                       

B、输出电压为零
C、输出电压减小                       

D、输出电压上升
19、PVD的定义为（ A ）
A．物理气相沉积
B．化学气相沉积
C．等离子气相沉积
D．平面真空镀膜
20、在温度相同的情况下，制备相同厚度的氧化层，哪个需要的时间最长（ A ）
A.干氧



B.湿氧



C.水汽氧化



D.不能确定
21、稳压管构成的稳压电路，其接法是（ C ）

A、稳压二极管与负载电阻串联     B、稳压二极管与负载电阻并联。

C、限流电阻与稳压二极管串联后，负载电阻再与稳压二极管并联

22、 固定偏置共发射极放大电路中，三极管工作在放大区，如果将Rc增大，此时三极管为放大状态，则集电极电流Ic将：（  B  ）

A.显著减小        

B.不变            

C.显著增加        

D.无法确定

23、在三极管输出特性曲线中，当时IB=0时IC等于（  C  ）

A．ICM 

B．ICBO 

C．ICEO   

D.0

24、NPN型三极管处于放大状态时，各极电位关系是（ A  ）

A. UC>UB>UE       B. UC<UB<UE      C. UC>UE>UB      D.UC< UE< UB

25、场效应管起放大作用时应工作在漏极特性的（ B ）。

A．非饱和区         

B．饱和区         

C．截止区           

D．击穿区
26、在功能验证中，有效的功能规格说明形式是（ D ）。
A.语言和图像



B.自然语言和草图
C.方程和状态图表


D.快速原型
27. 下面关于 Python 数据结构说法正确的是（D）

A. Python 中 list 可以动态的更新，但是不容许嵌套

B. Python 中 tuple 可以动态更新，但是不容许嵌套

C. Python 中 dict 保存键值对，并且键值对是有序的

D. Python 中 list 的元素可以是 tuple
28.设有向图G=(V,E)，顶点集V={V0,V1,V2,V3}，边集E={<v0,v1>，<v0,v2>，<v0,v3>，<v1,v3>}。若从顶点V0 开始对图进行深度优先遍历，则可能得到的不同遍历序列个数是（C）

A．3    

B．4    

C．5    

D．6
29、无向图G（V，E），其中V{a, b, c, d, e, f}，E={(a, b), (a, e),(a, c), (b, e), (c, f), (f, d), (e, d)}, 以a为起点对该图进行广度优先遍历，得到的顶点序列正确的是（A）

A、a, b, e, c, d, f 

B、a, c, b, e, d, f  

C、a, e, b, c, f, d  

D、a, e, d, f, c, b
30、对于二维的拉普拉斯方程
[image: image2.wmf]0

2

2

2

2

=

¶

¶

+

¶

¶

y

x

f

f

应用有限差分法进行离散化，考虑均匀网格间距为d，其内部格点[i,j]表达式为：（B）
A．
[image: image3.wmf](

)

1

,

1

,

,

1

,

1

,

4

d

1

+

-

+

-

+

+

+

+

-

j

i

j

i

j

i

j

i

j

i

f

f

f

f

f


B．
[image: image4.wmf](

)

1

,

1

,

,

1

,

1

,

2

4

d

1

+

-

+

-

+

+

+

+

-

j

i

j

i

j

i

j

i

j

i

f

f

f

f

f


C．
[image: image5.wmf](

)

1

,

1

,

,

1

,

1

,

2

d

1

+

-

+

-

+

+

+

+

-

j

i

j

i

j

i

j

i

j

i

f

f

f

f

f


D．
[image: image6.wmf](

)

1

,

1

,

,

1

,

1

,

2

2

d

1

+

-

+

-

+

+

+

+

-

j

i

j

i

j

i

j

i

j

i

f

f

f

f

f


31、存储器中地址号分别为 1000、1001、1002、1003 的 4 个存储单元，分别保存的字节数据是 1A、2B、3C、4D，如果数据字长为 32 位，存储器采用的是小端对齐模式，则这 4 个存储单元存储的数据值应被解析为（B）

A. 1A2B3C4D    

B. A1B2C3D4    

C. 4D3C2B1A    

D. D4C3B2A1
32、汽车总线相对传统布线有何优势（ B ）
A.占用空间     B.减低成本    C.可靠性较低    D.维修简单
33、摄像头（A），才能达到行人碰撞预警系统功能。

A.前视

B.侧视

C.内置

D.后视 

34、摄像头（B），才能达到车道保持辅助系统功能。

A.前视

B.侧视

C.内置

D.后视 

35、自适应巡航的简称（A）
A.ACC            B.FCW           C.AEB        D.LCA

36、在汽车电子系统中，用于将车辆电池（12V）提升到适合芯片工作电压（通常为3.3V或5V）（ A )。
A. 电压跟随器

B. 电流镜像

C. 电流跟随器

D. 电压镜像
37、使用减少模拟法诊断电路短路故障时，可将一部分电路断开，用万用表测量电阻、电压和电流，以此来诊断故障，实践中使用最多的是测量（C  ），这样不至于损坏其他电路或电子元器件。

A．电压   B．电阻    C．电流

38、电阻输入模拟方法是以电阻元件（C  ），进行模拟验证，以便诊断该传感器是否损坏。

A．和某些被怀疑损坏的电阻式传感器串联

B．和某些被怀疑损坏的电阻式传感器并联

C．代替某些被怀疑损坏的电阻式传感器

39、带电源的测试灯，常用于检测（  B ）等。

A．模拟脉冲触发信号   B．电器和电路有无断路或短路故障

C．模拟脉冲触发信号以及电器和电路有无断路或短路故障

40、不带电源的测试灯，常用来检查（C ）。

A．模拟脉冲触发信号   B．电器和电路有无断路或短路故障

C．模拟脉冲触发信号以及电器和电路有无断路或短路故障
二、判断题（共40题，每题0.5分，共20分）

1、为稳定放大电路的输出电压应引入电压负反馈。（√ ）

2、有一数码10010011，作为自然二进制数时，它相当于十进制数147，作为8421BCD码时，它相当于十进制数 93。（ √）

3、74LS138是3线—8线译码器，译码为输出低电平有效，若输入为[image: image7.png]AzA1A



=110时，输出[image: image8.png]AAONAAAE



应为10111111。（ √）
4、在同步时序电路的设计中，若最简状态表中的状态数为[image: image9.png]


，而又是用n级触发器来实现其电路，则不需检查电路的自启动性。（√ ）
5、单稳态触发器的暂稳态维持时间的长短取决于电路本身的参数，与触发脉冲的宽度和幅度无关。（√ ）
6、 外延是一种在单晶或多晶衬底生长一层单晶或多晶薄膜的技术。（√）
7、 干氧氧化和水汽氧化都是热氧化的方法。（√）
8、 离子注入层的深度主要取决于离子注入的能量。（√）
9、 物理气相沉积常用于制备金属薄膜。（√）
10、只有电路既放大电流又放大电压，才能称其具有放大作用。（ × ）
11、善视野类ADAS是指通过环境感知传感器、V2X通信技术等扩大驾驶人视野范围，从而提高驾驶人视野较差环境下行车安全的驾驶辅助系统，包括夜视辅助系统、全息影像监测系统和自适应照明系统等。（√）
12、智能网联汽车V2X通信代表车辆与车辆通信（V2V）、车辆与基础设施通信（V2I）、车辆与行人通信（V2P）、车辆与应用平台或云端通信（V2N）。（√）
13、LTE-V是我国具有自主知识产权的V2X技术，是按照全球统一规定的体系架构及其通信协议和数据交互标准。（√）
14、车载自组织网络是基于短距离无线通信技术自主构建的V2V、V2I、V2P之间的无线通信网络。（√）
15、CPU 和主存储器之间增加高速缓冲存储器的目的是提高存储系统访问速度。 （√ ）

16、派生类的对象对它的基类成员中私有继承的公有成员是可以访问的。（× ）

17、并查集判断两个元素是否同属于一个集合，只需要看他们的代表元是否相同即可。（√）

18、有向图的邻接矩阵是对称的。（ ×）
19、触发器的触发方式有电平触发和沿触发两种。（√）
20、定时器都由分压器、比较器、基本RS触发器、放电管、输入缓冲级组成。（×）
21、优先编码器的编码信号是相互排斥的，不允许多个编码信号同时有效。（×）
22、编码与译码是互逆的过程。（√）
23、二进制译码器相当于是一个最小项发生器，便于实现组合逻辑电路。 （√）
24、CAN总线是ISO国际标准化的串行通信协议（√）

25、一般情况下，激光雷达激光发射器越多，需要处理的数据越少。（×）
26、线控转向系统取消了转向盘和转向器之间的机械连接，直接通过电信号控制转向电机来控制汽车转向，主要由方向盘总成、转向执行总成和主控制器(ECU)三个主要部分以及自动防故障系统、电源等辅助系统组成。（√）

27、共阴接法发光二极管数码显示器需选用有效输出为高电平的七段显示译码器来驱动。（√）
28、数据选择器和数据分配器的功能正好相反，互为逆过程。（√）
29、在用万用表检查线路搭铁短路故障时，不应拆开线路两端的连接器然后测量连接器被测端子与车身（搭铁）之间的电阻。（×）

30、在大多数图中，搭铁线在图上方，电源线在图下方，电流方向自下而上。（×）
31、石英晶体振荡器的频率稳定度比较低。 （ ×  ）。

32、单稳态触发器受到外触发时进入暂稳态。 （ √  ）。

33、施密特触发器具有正向和负向两个不同的触发器电平，因此它具有回差特性。 （√   ）。

34、用555定时器可以构成单稳态触发器和施密特触发器，但不可以构成多谢振荡器。 （ ×  ）。

35、将模拟信号转换为数字信号的器件称为D/A转换器。 （×   ）。

36、差动对的共模响应取决于尾电流源的输出阻抗和电路的不对称性，通常最主要的影响来自于负载电阻的失配。（×）

37、差动放大器中，差模输入信号是指放大器的两个输入端输入大小相同、方向相反的信号。（√
）

38、负反馈补偿使放大器增益变大，改善电路稳定性，展宽电路的通频带。(×
)

39、热噪声与温度T的关系意味着，模拟电路在低温工作时可以减小噪声。(√
)

40、密勒补偿电容将主极点向高频移动，将非主极点向低频移动来实现极点分离。(×)
三、多项选择题（共20题，每题2分，共40分）
1、下列属于多晶硅制备的方法有（ABC）
A.硅烷法


B.流化床法


C.改良西门子法


D.浮游带融化法
2、离子注入的优点有（BCD）。
A.设备简单
B.不受固溶度限制
C.避免高温过程
D.杂质纯度高
3、关于放大电路性能指标，下列说法正确的是（ ABC ）。
A  [image: image10.png]


是从放大电路输入端看进去的等效内阻

B  [image: image11.png]


愈小，放大电路的带负载能力愈强

C 当输入信号为直流变化量时，电压放大倍数表示为[image: image12.png]



D 通频带宽表明放大电路对不同频率信号的放大能力存在较大差异

4、关于理想集成运放说法正确的是（ABD ）。

A. 开环差模电压增益Aud→∞ 

B. 差模输入电阻Rid→∞

C. 输出电阻RO→∞

D. 共模抑制比KCMR→∞

5、[image: image13.png]F(AB,CD)= 5m(0,24,56,7,12) + 3, d(8,10)



逻辑函数的化简式为（ABCD
）。

A．[image: image14.png]AD + AB + BCD



      
B. [image: image15.png]AD + 4B +TD




C．[image: image16.png]AD +AB + ACD



      
D. [image: image17.png]AD +ABD+ ACD




6、由如图所示时序逻辑电路的状态转换图可知，（ABC
）图对应的时序逻辑电路可自启动。
[image: image18.png]


        [image: image19.png]



（A）                         （B）
[image: image20.png]


     [image: image21.png]



（C）                         （D）
7、设计指令格式时应该考虑的因素包括（ABCD）
A. 直接寻址要求访问的主存地址空间
B. 可供程序设计使用的通用寄存器数量
C. 要求支持的地址字段数量
D. 要求支持的指令数量和操作码设计方法
8、以下能恢复出一棵二叉树的是（AD）
A．前序遍历+中序遍历

B．前序遍历+后序遍历

C．前序遍历+层序遍历

D．后序遍历+中序遍历

9、 对于有限元法特点的描述，下面哪些是正确的（ABC）
A.复杂问题的有限元计算可能会耗费大量计算资源
B.划分网格时需要依赖使用者的经验
C.可以处理非规则结构及非均匀连续介质
D.对有限求解域的问题没有较好的处理方法
10、 顺序查找法适合于存储结构为（AC）的线性表
A．链式存储   
B．压缩存储   
C．顺序存储   
D．哈希存储
11、下列关于干法蚀刻与湿法蚀刻说法正确的是？( AC )

A.干法蚀刻是各向异性的



B.湿法蚀刻是各向异性的



C.湿法蚀刻是各向同性的


D.干法蚀刻是各向同性的
12、关于CMOS晶体管拓扑结构正确的是?( AC )

A.布尔函数中的乘积项(“与”运算)通过NMOS晶体管串联实现
B.布尔函数中的求和项(“或”运算)通过NMOS晶体管串联实现
C.布尔函数中的乘积项(“与”运算)通过PMOS晶体管并联实现
D.布尔函数中的求和项(“或”运算)通过PMOS晶体管并联实现
13、下列说法正确的是？( AB )

A.
短沟道效应是指由于离子注入造成的源漏区拓展，导致有效沟道长度变短，导致阈值电压绝对值变小
B.
窄沟效应是指由于氧化层对有源区的侵蚀，造成有效沟道变窄的效应。造成阈值电压绝对值增加
C.
短沟道效应是指由于离子注入造成的源漏区拓展，导致有效沟道长度变长，导致阈值电压绝对值变大
D.
窄沟效应是指由于氧化层对有源区的侵蚀，造成有效沟道变窄的效应。造成阈值电压绝对值减少
14、下列哪些措施有助于提高扇出？（ AC ）
A. 提高负载级电路的输入电容   

B. 提高负载级电路的输入电阻  

C. 降低驱动级电路的输出电阻   

D. 降低负载级电路的输出电阻
15、 下列哪种方法有助于提升性能？（ AC ）
A.
增加互连层数      

B. 减小互连线总长度  

C. 减小关键路径长度  

D. 减少互连层数
16、下列属于多晶硅制备的方法有（ABC）
A.硅烷法



B.流化床法



C.改良西门子法



D.浮游带融化法
17、离子注入的优点有（BCD）。
A.设备简单
B.不受固溶度限制
C.避免高温过程
D.杂质纯度高
18、 关于放大电路性能指标，下列说法正确的是（ ABC ）
A  [image: image22.png]


是从放大电路输入端看进去的等效内阻
B  [image: image23.png]


愈小，放大电路的带负载能力愈强
C 当输入信号为直流变化量时，电压放大倍数表示为[image: image24.png]



D 通频带宽表明放大电路对不同频率信号的放大能力存在较大差异
19、关于理想集成运放说法正确的是（  ABD  ）。
A. 开环差模电压增益Aud→∞ 

B. 差模输入电阻Rid→∞
C. 输出电阻RO→∞
D. 共模抑制比KCMR→∞
20、[image: image25.png]F(AB,CD)= 5m(0,24,56,7,12) + 3, d(8,10)



逻辑函数的化简式为（ABCD
）。
A．[image: image26.png]AD + AB + BCD



      

B. [image: image27.png]AD + 4B +TD




C．[image: image28.png]AD +AB + ACD



      

D. [image: image29.png]AD +4BD + ACD




2

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

